3.4. Mikroprosessorlu sistemlərdə analoq-rəqəm çeviriciləri

Analoq-rəqəm  və rəqəm-analoq çeviriciləri (ADC və DAC) ixtisaslaşmış sre sistemlərindən əlavə digər mikroprosesorlu qurğularda da tətbiq edilir.Buraya  rəqəmli ölçü cihazları ,proqramlanan qida mənbələri, radiolokasiya  və avtomatik idarə/nəzarət sistemləri ,FK-də analoq məlumatın giriş/çıxış qurğuları aid edilə bilər.

ADC və DAC-də   çevrilmə keyfiyyəti dedikdə ümumi halda çıxışda hasil edilən məlumatın giriş məlumatına uyğunluğu nəzərdə tutulur. Bu parametr ADC və DAC-nin əsas göstəricilərini, yəni icazə qabiliyyətini,dəqiqliyini, çevrilmə müddətini özündə əks etdirir və onların bit sayından , giriş məlumatının dəyişmə sürətindən  asılı olaraq təyin edilir. Məsələn, çıxış gərginliyinin maksimal səviyyəsi 2.6V isə,onda DAC –nin  8 bitli halında  ən kiçik bitə uyğun çevrilmə gərgiliyi 2600/28 =10mV, 16 bitli halında isə 2600/216=40mkV –dir,yəni daha yüksəkdir. DAC-də giriş kodunun təzələnmə sürəti çıxışda hasil edilməsi tələb edilən analoq siqnalının spektrindəki ən böyük harmonikanın  tezliyindən asılı olaraq müəyyən edilməlidir. Digər tərəfdən giriş kodunun tələb edilən təzələnmə sürəti birbaşa DAC-də siqnalın çevrilməsi müddəti ilə məhdudlaşır.

MPS-də ADC və DAC ayrıca mikrosxemlər ,yaxud  MK-nin daxili strukturuna inteqrə edilmiş modul kimi iştirak edir.Bu çeviricilərin bir neçəsi aşağıda nəzərdən keçirilir.

AVR Classic MK-nə inteqrə edilmiş 10 bitli ADC modulu. Daxili strukturu şək.3.19-da göstərilən bu modulun idarə edilməsi və onun vəziyyətinə nəzarət ADCSR (ADC –nin vəziyyətlər registri)  registri vasitəsilə yerinə yetirilir.ADC-nin sazıanması zamanı bu registrə MK-nin yaddaş oyuğu kimi müraciət etmək olar. ADC-nin proqramlanması üçün ADCSR-nin bitlərində aşağıdakı məlumatlar göstərilə bilər:ADC çevrilməsinə icazə və onun işə buraxılması əmri,ADC-nin iş rejimlərinin seçimi, çevrilmə sürətini  müəyyən edən takt tezliyinin bölmə əmsalı.

ADC moduluna ,həmçinin 10 bitli DAC bloku da daxildir.ADC nüvəsinin çıxış kodu DAC-nin girişinə verilərək yenidən analoq kəmiyyətinə çevrilir və komparatorda cevriləcək analoq siqnalının ilkin qiyməti ilə müqayisə edilir.Üst-üstə düşmə halında ADC-də  çevrilmə başa çatmış hesab edilir.Çevrilmənin 10 bitli son nəticəsi ADCH-ADCL verilənlər registrinə yazılır  və MK-nin daxili verilənlər şini vasitəsilə rəqəmli emal blokuna ötürülür.

6-8 kanallı analoq multipleksoru Analoq MUX çevriləcək analoq siqnallarını müxtəlif mənbələrdən seçərək onlardan birini qəbul etməyə imkan verir.Seçilən giriş siqnalı mənbəyi ADMUX registrində yazılmış ünvan kodu üzrə müəyyən edilir.

ADC-nin 2 əsas iş rejimləri vardır:tək-tək çevrilmə və kəsilməz çevrilmə.1-ci rejimdə hər bir çevrilmə prosesindən əvvəl çevrilmənin başlanması üçün ADSC siqnalı təkrar edilir.2-ci rejimdə isə ADSC siqnalıın aktiv səviyyəsi çevrilmələr arasında dəyişməz qalır. Bu  rejimlərə uyğun siqnalların zaman diaqramı şək.3.20-də verilir.

Max1121 seriyalı ADC mikrosxemi. Bu mikrosxemin əsas tətbiq sahələri kimi genişzolaqlı kommunikasiya sistemlərini (naqilli və naqilsiz), siqnalların rəqəmli qəbuledicilərini,nəzarət-ölçü cihazlarını göstərmək olar. Max1121-nin daxili strukturu və mikrosxemin pinləri şək.3.21-də verilir. 8 bitli bu ADC-də çevrilmə tezliyi 250MSPS(san-də mln seçim) olmaqla  çıxış siqnalları LVDS (aşağı səviyyəli differensial siqnallar) tiplidir. Analoq-rəqəm çevrilməsi alqoritminin sürətlə yerinə yetirilməsi üçün ADC nüvəsi konveyerli strukturda gerçəkləşdirilmişdir Analoq giriş siqnallarının  tezliyi Fgir= 100/500MHs  ola bilər. Xarici sinxroimpulslar üçün Fclk=500MHs tezliyinin bölücüsü kimi inteqrə edilmiş Fclk/2  bloku istifadə edilir.

MAX5811 seriyalı DAC mikrosxemi. Ardıcıl çevrilmə alqoritminin gerçəkləşdirildiyi bu mikrosxem 1 kanallı ,10bitli DAC olub azgüclü  rəqəmli idarə etmə sistemlərində, proqramlanan gərginlik və cərəyan mənbələrində, ölçü cihazlarında geniş tətbiq . MAX5811 mikrosxemi FCLK ≤400KHs  takt siqnalları ilə işləyir. Müxtəlif mənbələrdən verilən rəqəmli kodların çevrilməsi üçün bir  neçə MAX5811 mikrosxemin İ2C interfeysi ilə qoşulması sxemi və MAX5811-nin gövdəsindəki  əsas siqnallar şək.3.22-də verilir. Bu çeviricinin 12 bitli versiyası MAX5812 mikrosxemi kimi gerçəkləşdirilmişdir.

MAX5875 seriyalı 2-qat DAC mikrosxemi.Hər biri 16 bitli olan 2 ədəd DAC bloklarının inteqrə edildiyi bu mikrosxemin daxili strukturu və 68  pinli QFN-EP tipli gövdəsi şək.3.23-də göstərilmişdir. 16 bitli giriş kodu qəbuledici registrə yazıldıqdan sonra eyni zamanda işləyə bilən  iki çevirici kanallardan birinə ötürülür. Qəbuledici registrin çıxışında ,hər bir kanalda və eləcə də hər bir DAC-nin girişində LATCH (bufer) sxemlərinin olması rəqəm analoq-çevrilməsi alqoritmini tam konveyerləşdirməyə və giriş kodlarının daxil edilmə tezliyinin artırılmasına(200Msps) imkan verir. MAX5875-nın rəqəmli girişləri və sinxrosiqnalları 3.3V CMOS səviyyəsinə uyğundur.Giriş verilənləri şini 8 bitli 2 ədəd portdan, yaxud 1 ədəd 16 bitli növbələnən portdan daxil edilə bilər.

Hər bir DAC-nin özlüyündə 2 kanallı olması çeviricinin bir-birindən asılı olmayan 4 ədəd sərbəst çıxışlarında amplitudu 0.1-1V və tezliyi Fout=16MHs  olan analoq siqnallarının hasil edilməsini təmin edir. Bu çeviricinin  yüksək dinamik parametrləri naqilsiz əlaqəli sistemlərin baza stansiyalarında və digər kommunikasiya avadanlıqlarında istifadə edilən siqnallar sintezatorunun işçi xarakteristikalarına uyğun gəlir.Ümumi halda  MAX5875-nın aşağıdakı tətbiq sahələrini göstərmək olar.

  - Avtomatik sınaq (test) aparatları

  - UMTS,CDMA,GSM standartlı baza stansiyaları

  - Terminal kabel modemli sistemlər(CMTS)

  - GenişzBirbaşa rəqəmli sintezatorlar(DDS)

  - Nəzarət-ölçü aparatları

Mikroprosessorla uzlaşan 14 bitli MAX7534/7535 DAC mikrosxemləri .Əlavə interfeyslərlə təchiz edilməyən bu çecirici mikrosxemləri birbaşa mikroprpsessorun verilənlər şininə qoşulması üçün nəzərdə tutulmuşdur. MAX7534/7535 –nin   daxili strukturu və DİP gövdələrindəki əsas siqnallar  şək.3.24/3.25-də verilir . Şək.3.26–da isə  bu mikrosxemlərin MP-lu sistemə  xüsusi interfeys olmadan qoşulması sxemləri göstərilmişdir. MAX7534/7535 mikrosxemlərin tətbiq sahələri kimi idarə edilən rəqəmli filtrləri və qida mənbələri qurğularını,proqramlanan gücləndiriciləri və hərəkətə nəzarət sistemlərini qeyd etmək olar.

Daxili dayaq

Gərginliyi

8 bit data Bus

&

kəsilmə sorğusu

ADC çevirmə bitdi

ADİF

ADİ E

ADCSR

registri

ADC çevrilmə sxemi

ADCH-ADCL

Verilənlər registri

Şək.3.19.AVR Classic MK-nə inteqrə edilmiş 10 bitli ADC  modulunun daxili strukturu

0

9

MUX-nin idarəsi

ADMUX Registri

ADEN

ADSC

ADFR

ADİF

ADİE

DAC

10 bitli

Seçim-yadda saxlama komparatoru

6/8 kanallı

Analoq MUX

Analoq giriş

.....

Xarici dayaq

Gərginliyi

ADEN- ADC çevrilməyə icazə

ADSC –AD çeviməni başla

ADFR-ADC-də iş rejiminin(tək-tək və kəsilməz) seçimi

ADİF – komparatordan kəsilmə bayrağı

ADİE – komparatordan kəsilməyə icazə

ADPS2-ADPS0 - çevrilmə tezliyinin seçimi 80-170KHs(tezlik bölücüsü 2-128)

a)  tək-tək çevrilmə rejimində  ADC siqnalları

1

14

2

1

...

Takt sayı

ADC Takt siqnalı

ADSC

Növbəti analoq qiymətin seçimi strobu

ADİF

Nəticə

ADCH-ADCL

Cari çevrilmə prosesi

13

11

1

2

Takt sayı

ADSC

ADC Takt siqnalı

ADİF

Növbəti analoq qiymətin seçimi strobu

Nəticə

ADCH-ADCL

Növbəti  çevrilmə

Cari çevrilmə

b)  kəsilməz çevrilmə rejimində  ADC siqnalları

Şək.3.20.ADC –nin iş rejimləri siqnallarınin zaman diaqramı

Şək.3.21.MAX1121  ADC-nin daxili strukturu(a)  və mikrosxemin pinləri(b)

1

17

18

34

35

51

52

68

...

...

...

...

MAX1121

b)

ADC nüvə

8 bitli konveyer

Tezlik bölücüsü       (Fclk/2) və idarə bloku

CLKDİV- Tezlik bölücüsü

CLKP/N –Pozitive/Neqative Clock siqnalları

İNP/İNN –Pozitive/Neqative giriş

D0P/N-D7P\N  Pozitive/Neqative verilənlər  çıxışı

DCLKP-  bölunmüş tezlikliPozitive/Neqative Clock siqnalları

CLKP

CLKN

girP

girN

Giriş buferi

Sinxronlaşmanın

Idarəsi bloku

DCLKP

DCLKN

LVDS

Verilənlər

portu

8

D0P/N-D7P\N

Giriş siqnalının

Yenilənməsi

bloku

Dayaq gərginliyi

CLKDİV

a)

Şək.3.22. 2 ədəd  MAX 5811 DAC-nin İ2C interfeysli  MK-ə qoşulması sxemi(a) və

gövdədə pinlərin yerləşməsi(b).

İ2C interfeysli

MK

Vdd

MAX 5811

MAX 5811

Vçıx

Vçıx

SCL

SDA

SCL

SDA

SDA

SCL

a)

b)

MAX 5811

Vçıx

SDA

Vdd

SCL

GND

ADD

Şək.3.23. MAX5875 seriyalı 2-qat DAC mikrosxeminin daxili strukturu və govdəsi

Vdd

14bit DAC

Ms

giriş registri

LS

giriş registri

DAC registri

Idarə

Edici məntiq

R day

14

İçıx

6

8

D0-D7

D8-D13

WR

CS

A0

A1

Ünvan girişi

DIP

20

1

10

11

20

İçıx

D0-D7

D8-D13

Şək.3.24.MAX7534 DAC mikrosxeminin daxili strukturu və gövdəsi

Vdd

14bit DAC

MS

giriş registri

LS

giriş registri

DAC regstri

Rday

14

İçıx

6

8

D0-D13

DIP

28

1

10

11

28

İçıx

D0-D13

Şək.3.25.MAX7535 DAC mikrosxeminin daxili strukturu və gövdəsi

Şək.3.26. MAX 7534  və MAX 7535  DAC mikrosxemlərinin  MP sistemə

qoşulması sxemləri

Ünvan deşifratoru

4 bitli

Latch

A0

A1

4 bitli

Latch

4 bitli

Latch

CS

WR

A0

A1

D0-D7

MAX

7534

MP  sistem

(8bit MK)

A0-A15

D0-D7

WR

MP  sistem

(8bit MK)

A0-A15

D0-D15

WR

Ünvan deşifratoru

16bitli

Latch

CSMSB

D0-D13

MAX

7535

WR